- 采购项目要求

- 一、采购项目概况

- 因工作需要，拟采用比选方式，采购电气设备及材料供应商，项目预算为18万元，具体要求详见采购文件。

- 二、货物清单（实质性要求）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEDT8支架 | 一体化，长1200m支架灯，220V，50Hz，18W，PVC管壳+pc堵头，单色款，内带单支灯管，固定线卡，无可视频闪，高亮LED芯片 | 套 | 35 | 34.00 |
| 2 | LEDT5支架1 | T5-14W，色温：6500K，光通量1400lm.AC220V；显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：16*1200mm | 套 | 35 | 18.90 |
| 3 | LEDT5支架2 | T5-8W，色温：6500K，光通量800lm，AC220V，显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：16*600mm | 套 | 35 | 17.83 |
| 4 | LEDT5灯管 | T5-16W支架用，色温：6500K，LED光源，功率：16W 产品尺寸：长1200mm，光通量：1800lm | 套 | 35 | 19.67 |
| 5 | LEDT8灯管1 | 不带应急20W，色温：6500K，光通量1500lm，AC220V，显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：Ø26*1200mm | 支 | 70 | 15.94 |
| 6 | LEDT8灯管2 | 不带应急，16W，色温：6500K，光通量1500lm，AC220V；显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：Ø26*600mm | 支 | 70 | 16.83 |
| 7 | LEDT8灯管3 | T8-16W，色温：6500K，光通量1500lm，AC220V，显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：26*1200mm | 支 | 35 | 15.90 |
| 8 | LEDT8灯管4 | T8-7W，色温：6500K，光通量900lm，AC220V，显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：Ø26*600mm | 支 | 35 | 14.90 |
| 9 | LEDT8灯管5 | T8-18W，色温：6500K，光通量1500lm，AC220V，显色指数：>80，功率因素0.5，外观尺寸：c26*1200mm | 支 | 35 | 17.48 |
| 10 | LED模组光源模块 | 8块灯片+驱动，LED光源，每组8块驱块组成 | 套 | 35 | 30.00 |
| 11 | LED路灯主板 | 高杆灯专用，LED模组，30W、5700，输入电压DC30V，尺寸长215m，宽70mm | 套 | 3 | 195.00 |
| 12 | LED灯带 | 10W，2700K/4200K/6400K | 根 | 7 | 14.33 |
| 13 | LED追光流水灯带 | 电压：DC24V，功率：10W/米，灯珠数量：126珠米，防水等级IP20，灯带色温：白光/中性/暖白 | 条 | 7 | 18.00 |
| 14 | LED集成方灯1 | 外观尺寸：600mm*1200mm，功率84W，LED光源，色温6500K，显色指数80Ra，安装方式，铝扣 | 套 | 14 | 239.00 |
| 15 | LED集成方灯2 | 外观尺寸：600mm*600mm，功率42W，LED光源，色温6500K，显色指数80Ra，安装方式，铝扣 | 套 | 48 | 97.67 |
| 16 | LED净化区域集成方灯1 | 外观尺寸：300*900*12mm，功率：38W，光源色温：6500K，面板材质：扩散导光板，光源灯芯：LED灯珠，灯框材质：铝边框，密封灯体，无痕螺丝孔罩，无频闪。 | 套 | 14 | 180.00 |
| 17 | LED净化区域集成方灯2 | 外观尺寸：600*600*12mm，功率：38W，光源色温：6500K，面板材质：扩散导光板，光源灯芯：LED灯珠，灯框材质：铝边框，密封灯体，无痕螺丝孔罩。无频闪。 | 套 | 14 | 120.00 |
| 18 | LED格栅灯盘 | 600mm*600mm，功率36W，LED光源，色温6500K，显色指数80Ra，安装方式，铝扣 | 套 | 7 | 158.00 |
| 19 | LED标准型灯盘专用 | 产品尺寸：124mm*24mm*17mm(；功率30W，输入电压AC220V 50HZ、输出压电DC155V(max)，4.输出电流：180mA | 个 | 35 | 28.80 |
| 20 | LED驱动电源 | 产品尺寸：86mm*37mm*22mm(，功率36W，输入AC220V-50HZ入：0.9，4.输出DC80-90Vmax:110v390mA | 个 | 35 | 28.80 |
| 21 | LED泛光灯 | LED 200W，电压：220V，防水等级：IP55，灯体材质：压铸铝材+钢化玻璃，色温：6500K，LED光源，尺寸：345*310*10mm | 套 | 3 | 233.33 |
| 22 | LED集成方灯 | 300*300，功率16W，LED光源，色温6500K，显色指数80Ra，安装方式，铝扣 | 套 | 35 | 37.00 |
| 23 | LED面包吸顶灯(带应急灯) | 主电功耗：5W，材质：防火塑料罩+钢板喷塑，应急转换时间：1S，应急输出光通量：50LM；应急工作时间：90min；防护等级：IP30；执行标准：GB17945-2024，感应方式：人体感应，红外感应控制 | 套 | 14 | 122.12 |
| 24 | LED消防面包灯外壳 | 亚克力材质防火塑料罩 | 个 | 7 | 13.00 |
| 25 | LED E27球泡1 | 功率3W，色温3000K/6500k，光通量200LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 7.56 |
| 26 | LED E27球泡2 | 功率5W，色温3000K/6500k，光通量350LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 9.52 |
| 27 | LED E27球泡3 | 功率7W，色温3000K/6500k，光通量570LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 10.67 |
| 28 | LED E27球泡4 | 功率10W，色温3000K/6500k，光通量800LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 12.29 |
| 29 | LED E27球泡5 | 功率18W，色温3000K/6500k，光通量800LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 24.33 |
| 30 | LED E27球泡6 | 功率24W，色温3000K/6500k，光通量800LM，工作电压AC220V，显色指数≥80，灯头E27 | 支 | 14 | 28.71 |
| 31 | LED E27柱泡7 | 色温：6500K，电压220V，光源类型LED，产品尺寸：140*140*224，功率：40-50W(含)，显色指数：80RA，光通量：3850Lm | 支 | 14 | 50.00 |
| 32 | LED筒灯1 | 2.5寸公分筒灯，功率4W；色温3000K/4000k/6500k；光通量1000LM； 工作电压AC220V；显色指数≥80；灯头E27 | 个 | 14 | 8.60 |
| 33 | LED筒灯2 | 4寸筒灯，功率12W；开孔12-13.5cm，色温3000K/4000k/6500k；光通量1000LM；工作电压AC220V；显色指数≥80；灯头E27 | 个 | 14 | 23.90 |
| 34 | LED筒灯3 | 5寸筒灯，功率16W，开孔尺寸13.5-15.5cm，色温3000K/4000k/6500k；光通量1000LM；工作电压AC220V；显色指数≥80；灯头E27 | 个 | 14 | 55.00 |
| 35 | LED筒灯4 | 6寸筒灯，功率20W；开孔16-17CM，色温3000K/4000k/6500k；光通量1500LM；工作电压AC220V；显色指数>80，灯头E27 | 个 | 14 | 94.00 |
| 36 | LED消防应急筒灯 | 尺寸：4寸，功率8W，直径125mm，材质：阻燃PC面罩，独体封闭，应急工作时间：1min，产品类型：常亮+应急+红外感应。 | 个 | 14 | 43.00 |
| 37 | LEDT8-18W消防应急灯管 | 应急时间：90分钟，色温：6500K，光源类型：低功耗LED，功率：18W，产品尺寸：1200mm，电池：3.2V400mAH锂电池 | 支 | 35 | 36.00 |
| 38 | LEDT8双管单应急支架 | 应急时间：90分钟，色温：6500K，光源类型：低功耗LED，功率：2*16W，产品尺寸：1200mm，电池：3.2V400mAH锂电池 | 个 | 35 | 160.00 |
| 39 | T8老式荧光灯管 | 长1200mm，T8-36W电压：220V，功率：36W，光源类型三基色荧光灯 | 个 | 14 | 8.33 |
| 40 | T8紫外线灯管 | 长1200mm，电压：220V。功率：36W，采用紫外线光波穿透杀菌消毒 | 支 | 14 | 90.00 |
| 41 | T5荧光玻璃灯 管 | T5-14W，电压：220V.功率：36W，光源类型：三基色荧光灯，尺寸600mm | 支 | 14 | 18.67 |
| 42 | 条形防爆灯 | 长1200，功率：50W，电压220V，防护等级：防爆防尘防雾，发光角度：180度，材质：铝材+防护钢网+防眩目灯罩，LED光源，色温6500K | 套 | 7 | 140.00 |
| 43 | 轨道灯 | 光源：LED灯珠，功率：30W，色温：4000K | 个 | 1 | 173.33 |
| 44 | E27螺旋节能灯1 | 13W，2700K/4200K/6400K | 支 | 10 | 14.33 |
| 45 | E27螺旋节能灯2 | 15W，2700K/4200K/6400K | 支 | 7 | 17.00 |
| 46 | E27螺旋节能灯3 | 18W，2700K/4200K/6400K | 支 | 7 | 19.33 |
| 47 | E27螺旋节能灯4 | 23W，2700K/4200K/6400K | 支 | 7 | 26.00 |
| 48 | E27螺旋节能灯5 | 45W，2700K/4200K/6400K | 支 | 7 | 48.33 |
| 49 | E27螺旋节能灯6 | 5W，2700K/4200K/6400K | 支 | 7 | 9.36 |
| 50 | LED地脚灯 | 光源：LED，86型，连接方式：红外，人来即亮，人走即灭；灯路控制：三路以上。 | 个 | 3 | 50.00 |
| 51 | 户外太阳能灭蚊灯1 | 太阳能圆形地插式，1.5W诱纹方式：紫光灯，灭蚊原理，电击型 | 台 | 7 | 350.00 |
| 52 | 户外太阳能灭蚊灯2 | 太能阳长方形地插式，10W，诱纹方式：紫光灯，灭蚊原理，电击型 | 台 | 7 | 583.33 |
| 53 | 户外诱捕式灭蚊灯 | 电击型不锈钢防护网，铝合金外框，诱纹方式：UVA紫光灯，光源：黑白光管各1支，额定功率80W，产品尺寸：920*1260*230mm，智能光控，白天自动关机，黑夜自动开机。 | 台 | 3 | 1850.00 |
| 54 | 灭蚊灯1 | 吊线10W，黑色边框，灭蚊原理，电击型 | 套 | 7 | 50.00 |
| 55 | 灭蚊灯2 | 吊线10W，黑色边框，灭蚊原理，电击型 | 套 | 7 | 50.00 |
| 56 | 灭蚊灯3 | LED灯管8W,紫外光波段诱蚊蝇，180度环式发光，有效距离20m ABS加厚材质 | 套 | 7 | 55.00 |
| 57 | 灭蚊灯管1 | 黑色，40W，长1100mm，诱纹方式：紫光灯 | 支 | 7 | 85.00 |
| 58 | 灭蚊灯管2 | 白色，40W，长1200mm，诱纹方式：紫光灯 | 支 | 7 | 85.00 |
| 59 | 灭蚊灯管3 | 白色，40W，长1200mm，诱纹方式：紫光灯 | 支 | 7 | 85.00 |
| 60 | 灭蚊灯管4 | 黑色，40W，长1200mm诱纹方式：紫光灯 | 支 | 7 | 85.00 |
| 61 | 灭蚊灯管5 | 灯管长度：约290mm，功率：8W，粘捕式灭蝇灯专用 | 支 | 7 | 20.00 |
| 62 | 灭蚊灯高压电源 | 入AC220-240V，出AC3500 | 个 | 7 | 150.00 |
| 63 | 灭蚊灯镇流器一拖二 | 飞利浦电子镇流器，额定功率：2*36W，适用光源：灭蚊灯管T8-2*36W | 个 | 14 | 135.00 |
| 64 | 普通白炽球泡 | 60W，普通钨丝白炽灯泡，螺口E27镀镍灯头 | 个 | 14 | 2.93 |
| 65 | PVC槽板1 | 39mm*18mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，自带背胶，4米/根 | 根 | 35 | 13.67 |
| 66 | PVC槽板2 | 24mm*14mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，4米/根 | 条 | 35 | 8.80 |
| 67 | Φ16PVC管 | 材质PVC，直径16mm，4米/根 | 根 | 14 | 7.00 |
| 68 | Φ20PVC管卡 | 材质PVC，直径20mm | 个 | 45 | 0.20 |
| 69 | Φ20PVC管 | 材质PVC，直径20mm，4米/根 | 根 | 14 | 8.70 |
| 70 | Φ20PVC直接 | 材质PVC，直径20mm | 个 | 17 | 0.20 |
| 71 | Φ32PVC管卡 | 材质PVC，直径32mm | 个 | 43 | 0.40 |
| 72 | Φ32PVC管 | 材质PVC，直径32mm，4米/根 | 根 | 14 | 15.00 |
| 73 | Φ32PVC直接 | 材质PVC，直径32mm | 个 | 14 | 0.70 |
| 74 | Φ25PVC线管 | 材质PVC，尺寸25mm，4米/根 | 根 | 14 | 9.00 |
| 75 | 变压器温度控制器 | 低压柜JHBS-C10/2D，220V | 套 | 1 | 260.00 |
| 76 | 防火卷帘门控制器 | FJK-SF-HSO02 额定工作电压：AC380V 额定频率：50HZ最大输出功率0.5KW | 只 | 1 | 580.00 |
| 77 | 压力变送器 | 0-1.6mpa.4-20ma输出 | 支 | 1 | 460.00 |
| 78 | 液位变送器 | 0-50kpa，4-20ma输出 | 支 | 1 | 460.00 |
| 79 | 自愈式电容 | BKMJ-0.45-30/3/D额定电压：0.45KV，额定容量：30kvar, 额定电流：38.5A 额定频率：50HZ | 个 | 7 | 495.00 |
| 80 | 波纹管1 | Φ20mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，50m/圈，白色 | 圈 | 35 | 85.00 |
| 81 | 波纹管2 | Φ25mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，50m/圈，白色 | 圈 | 21 | 103.33 |
| 82 | 电表 | PM2125C 全电量测量，15次谐波，支持RS485,2D1/2RO，LED显示屏，外观尺寸96*96mm | 个 | 1 | 2000.00 |
| 83 | 电磁阀 | 开水器用，DN15，12V，AC，进出水口4分*20mm | 只 | 7 | 130.00 |
| 84 | 高粘性电工PVC绝缘胶带 | 1.常温使用(-10℃至80℃)；2.高粘性、阻燃，600V以内电压下使用，厚0.16mm | 圈 | 359 | 2.31 |
| 85 | 护套线卡 | PVC，9# | 盒 | 35 | 5.67 |
| 86 | Φ20黄蜡管 | Φ20mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根 | 根 | 3 | 2.80 |
| 87 | Φ25黄蜡管 | Φ25mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根 | 根 | 3 | 3.00 |
| 88 | 三相插头1 | 二针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质 | 只 | 3 | 6.67 |
| 89 | 三相插头2 | 三针，16A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质 | 只 | 4 | 8.00 |
| 90 | 陶瓷吊灯头 | E27，明装螺口灯头，螺口E27系列 | 只 | 15 | 3.00 |
| 91 | 扎带 | 4*200mm自锁式尼龙扎带，加厚卡扣 | 包 | 70 | 20.00 |
| 92 | 电线-闭路线 | 4*0.5mm²，无氧铜芯，PVC内外被 | 圈 | 1 | 163.33 |
| 93 | 电线1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，规格10mm2 | 圈 | 3 | 10.00 |
| 94 | 电线2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，规格4mm2，双色线 | 圈 | 14 | 330.00 |
| 95 | 机顶盒电源适配器 | 2.5~3.5mm接口，线长1.5~2.5m，5V/2A | 个 | 35 | 25.00 |
| 96 | 轴流防爆风机 | 220-250V，直径300mm | 个 | 7 | 350.00 |
| 97 | 百叶换气扇 | 外框400mm*400mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，耐高温阻燃风叶，百叶式开孔350*350 | 套 | 14 | 149.33 |
| 98 | 换气扇1 | 材质：ABS面罩，格栅式换气口，开孔尺寸285*285mm，外径300*300mm | 个 | 35 | 139.00 |
| 99 | 换气扇2 | 外框350mm*350mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式 | 套 | 14 | 175.00 |
| 100 | 无叶风扇 | 三档风速调节，尺寸300*300*1028mm，电压220V | 台 | 3 | 330.00 |
| 101 | 烟道式排气扇 | 外径320，开孔280，外框320mm*320mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式 | 套 | 3 | 180.00 |
| 102 | 轴流风机 | 尺寸200*200mm，220V | 个 | 7 | 110.00 |
| 103 | 金属地线槽板 | 尺寸35*15mm，3米/根，材质金属 | 根 | 35 | 33.67 |
| 104 | 防雨开关电源 | 12V 200W | 个 | 14 | 181.67 |
| 105 | 开水器电脑主板1 | 出水温度92-97℃，聚氨脂保温层，超温、缺水、溢水保护， 自动进水 | 套 | 7 | 360.00 |
| 106 | 开水器电脑版2 | 618Y数显+控制盒+变压器+继电器+913遥控+线 | 套 | 7 | 360.00 |
| 107 | 开水器电脑版3 | 618Y数显+控制盒+变压器+继电器+817遥控+线 | 套 | 7 | 360.00 |
| 108 | 开水器电源适配器1 | 输出24V | 个 | 7 | 150.00 |
| 109 | 开水器电源适配器2 | 输出12V | 个 | 7 | 150.00 |
| 110 | 开水器发热管1 | 380V9000W | 支 | 7 | 195.00 |
| 111 | 开水器发热管2 | 220V 3000W | 支 | 7 | 98.00 |
| 112 | 户外铁配电箱 | 尺寸300*400mm | 个 | 1 | 80.00 |
| 113 | 空开箱1 | 2-4位，额定电流100A，额定电压220/380V，环境温度-5~+60℃，防护等级≥IP30， | 个 | 1 | 26.17 |
| 114 | 空开箱2 | 暗装16位，额定电流100A，额定电压220/380V，环境温度-5~+60℃，防护等级≥IP30， | 个 | 1 | 25.00 |
| 115 | 空开箱3 | 明装7-9位，额定电流100A，额定电压220/380V，环境温度-5~+60℃，防护等级≥IP30， | 个 | 1 | 45.00 |
| 116 | 排插1 | 1.8米导线空调排插，3孔，16A250V～1mm2 | 个 | 14 | 42.00 |
| 117 | 排插2 | 1.8米导线排插，6位五孔，10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 48.00 |
| 118 | 排插3 | 1.8米导线排插，二孔三位五孔10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 45.60 |
| 119 | 排插4 | 3米导线空调排插，3孔，16A250V～1mm2 | 个 | 14 | 52.00 |
| 120 | 排插5 | 3米导线排插，4位五孔，10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 36.20 |
| 121 | 排插6 | 3米导线排插，6位五孔，10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 39.90 |
| 122 | 排插7 | 5米导线排插，6位五孔，10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 55.90 |
| 123 | 排插8 | 5米导线排插，8位五孔，10A250V～1mm2 | 个 | 14 | 65.90 |
| 124 | 排插9 | 转换器，二插转两位五孔，10A | 个 | 14 | 25.00 |
| 125 | 排插10 | 无线插排，7孔 | 个 | 14 | 40.00 |
| 126 | 电线热缩管1 | 10mm，100米/圈 | 圈 | 1 | 58.83 |
| 127 | 电线热缩管2 | 12mm，100米/圈 | 圈 | 1 | 70.00 |
| 128 | 电线热缩管3 | 20mm，100米/圈 | 圈 | 1 | 151.67 |
| 129 | 电线热缩管4 | 25mm，25米/圈 | 圈 | 1 | 51.67 |
| 130 | 电线热缩管5 | 8mm，100米/圈 | 圈 | 1 | 49.67 |
| 131 | 时控器 | KT316T AC220V微电脑时控开关，电流规格3A.整机功耗≤1W.控制时间1min≤t≤168h, 走式误差：≤2S/日，安装方式：导轨式 | 个 | 21 | 75.00 |
| 132 | 热交换房水泵水封 | CHL-16RB1SF14 | 个 | 2 | 385.00 |
| 133 | 微波炉 | 机械旋钮，白色，容量20L，能效等级：2级及以上，额定输入功率：1150W | 台 | 4 | 380.00 |
| 134 | 电磁门禁卡 | 门禁系统电力配件 | 张 | 350 | 1.50 |
| 135 | 无线门禁1 | 单开木门铁门磁力锁 | 套 | 7 | 238.00 |
| 136 | 无线门禁2 | 单开铁门磁力锁，5件套 | 套 | 7 | 280.00 |
| 137 | 水泵轴承 | 6309轴承2个，不锈钢高温14机封1个 | 套 | 1 | 1250.00 |
| 138 | 电线电缆1 | 规格2*0.5mm2护导线，额定电压：300/500V，长度100m，软芯护导线 | 圈 | 2 | 132.00 |
| 139 | 电线电缆2 | 规格2*1.5mm2护导线，额定电压：300/500V，长度100m，软芯护导线 | 圈 | 4 | 195.50 |
| 140 | 电线电缆3 | 规格2*1mm2护导线，额定电压：300/500V，长度100m，软芯护导线 | 圈 | 4 | 257.00 |
| 141 | 电线电缆4 | 规格2*2.5mm2护导线，额定电压：300/500V，长度100m | 圈 | 4 | 308.58 |
| 142 | 电线电缆5 | 规格2*4mm2护导线，额定电压：300/500V，长度100m | 圈 | 4 | 380.00 |
| 143 | 电线电缆6 | 规格3*2.5mm2护导线，额定电压：300/500V.长度100m | 圈 | 2 | 750.00 |
| 144 | 电线电缆7 | 规格BV2.5mm2黄绿双色线，额定电压：450/750V，长度100m | 圈 | 7 | 180.00 |
| 145 | 电线电缆8 | 规格BV1.5mm2，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压：450/750V，长度100m，单色黄/绿/红 | 圈 | 14 | 125.00 |
| 146 | 电线电缆9 | 规格BV1.5mm2，黄绿双色线，额定电压：450/750V，长度100m | 圈 | 7 | 125.00 |
| 147 | 电线电缆10 | 规格BV2.5mm2，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压：450/750V，长度100m，单色黄/绿/红 | 圈 | 14 | 180.00 |
| 148 | 电线电缆11 | 规格BV4mm2，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压：450/750V，长度100m，单色黄/绿/红 | 圈 | 14 | 270.00 |
| 149 | 电线电缆12 | 规格BV6mm2，铜芯聚氯乙烯绝缘电线，额定电压：450/750V，长度100m，单色黄/绿/红 | 圈 | 4 | 667.88 |
| 150 | 电线电缆13 | 规格ZR-YJV4*25+1*16，铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 35 | 105.00 |
| 151 | 电线电缆14 | ZR-YJV5*6铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 米 | 35 | 35.00 |
| 152 | 继电器1 | 电压：12V/24V | 个 | 4 | 44.53 |
| 153 | 继电器2 | 电压：220V开水器专用 | 个 | 4 | 95.00 |
| 154 | 继电器3 | 8针脚 | 个 | 4 | 36.00 |
| 155 | 热过载继电器1 | JRS1-09(5.5-8.0A)，辅助触头：一常开一常闭，安装方式：插入式/独立式，电流：5.5-8A | 个 | 4 | 80.00 |
| 156 | 热过载继电器2 | JRS1-09(5.5-8.0A)，辅助触头：一常开一常闭，安装方式：插入式/独立式，电流：5.5-8A | 个 | 4 | 80.00 |
| 157 | RM交流接触器1 | CJX2-3210220V，线圈电压： AC220V.额定电流32A | 个 | 4 | 120.00 |
| 158 | RM交流接触器2 | CJX2-3210380V，线圈电压：AC380V，额定电流32A | 个 | 4 | 120.00 |
| 159 | 交流接触器 | LCIN2510M5N，线圈电压：AC220V，额定电流25A | 个 | 4 | 99.00 |
| 160 | 声光控开关 | 暗装声光控开关(三线 制)，可支持功率4W-40W，节能灯可支持功率4W-40W，白炽灯可支持功率<100W。光控和声控一体，大于60分贝启动亮灯可延时1分钟左右后熄灭，声来灯亮，人走缓灭。 | 个 | 7 | 54.67 |
| 161 | 开关插座1 | 86型插座，七孔，额定电流：10A；额定电压：220V | 个 | 35 | 24.67 |
| 162 | 开关插座2 | 一开单控大跷板带荧光开关，额定电流：10A；额定电压：220V | 个 | 14 | 10.00 |
| 163 | 开关插座3 | 白面板，86型 | 个 | 14 | 5.50 |
| 165 | 开关插座4 | 脚踏开关，脚动，脚踏 | 个 | 7 | 285.00 |
| 166 | 开关插座5 | 两开单控大跷板开关，额定电流：10A；，额定电压：220V | 个 | 14 | 11.00 |
| 167 | 开关插座6 | 86型，明装底盒 | 个 | 35 | 1.80 |
| 168 | 开关插座7 | 三开单控荧光，指示开关，额定电流：10A；额定电压：220V | 个 | 14 | 13.00 |
| 169 | 开关插座8 | 四开单控荧光，指示开关，额定电流：10A；额定电压：220V | 个 | 14 | 15.00 |
| 170 | 开关插座9 | 一位10A联体二三极，五孔插座，10A | 个 | 35 | 14.00 |
| 171 | 开关插座10 | 一位10A联体二三极，五孔带开关插座，10A220V | 个 | 35 | 16.00 |
| 172 | 开关插座11 | 一位16A三极插座，额定电流：16A；额定电压：220V | 个 | 14 | 14.90 |
| 173 | 1P/20A漏电保护器 | 产品尺寸：35.4mm*79mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA；极数1P C20A；功能：漏电、短路过载保护，额定频率50/60HZ | 个 | 7 | 36.67 |
| 174 | 1P/32A漏电保护器 | 产品尺寸：35.4mm*79mm；额定绝缘电压(UI):230V AC，分断能力：6KA；极数1P C32A；功能：漏电、短路/过载保护，额定频率50/60HZ | 个 | 4 | 36.67 |
| 175 | 1P/63A漏电保护器 | 产品尺寸：35.4mm*79mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA；极数1P C63A；额定频率50/60HZ | 个 | 4 | 48.00 |
| 176 | 2P/32A漏电保护器 | 产品尺寸：62.2mm*79mm；额定绝缘电压(UI):230/400V AC；分断能力：6KA；极数2P C32A；极数2P C32A；功能：漏电、短路/过载保护，额定频率50/60HZ | 个 | 7 | 58.00 |
| 177 | 2P/63A漏电保护器 | 产品尺寸：71.3mm*79mm；2额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA；极数2P C63A；功能：漏电、短路/过载保护，额定频率50/60HZ | 个 | 7 | 85.00 |
| 178 | 3P/63A漏电保护器 | 产品尺寸：106.6mm*79mm；额定绝缘电压(UI):400V AC；分断能力：6KA；极数3P C63A；功能：漏电、短路/过载保护：额定频率50/60HZ | 个 | 4 | 144.00 |
| 179 | 4P/32A漏电保护器 | 产品尺寸：115.5mm*94mm；额定绝缘电压(UI):400V AC；分断能力：6KA；极数4P C32A；功能：漏电、短路过载保护；额定频率50/60HZ | 个 | 4 | 165.00 |
| 180 | 4P/63A漏电保护器 | 产品尺寸：142mm*94mm；额定绝缘电压(UI):400V AC；分断能力：6KA；极数4P C63A；功能：漏电、短路/过载保护；额定频率50/60HZ | 个 | 4 | 220.00 |
| 181 | 1P/32A小型断路器 | 产品尺寸：17.7mm*80mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；功能：短路/过载保护，4.极数1P C32A | 个 | 2 | 10.00 |
| 182 | 1P/63A小型断路器 | 产品尺寸：17.7mm*80mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA，功能：短路/过载保护，极数1P C63A | 个 | 2 | 15.00 |
| 183 | 2P/32A小型断路器 | 产品尺寸：35.4mm*80mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA，功能：短路/过载保护，极数2P C32A | 个 | 2 | 26.00 |
| 184 | 2P/63A小型断路器 | 产品尺寸：35.4mm*80mm；额定绝缘电压(UI):230V AC；分断能力：6KA，功能：短路/过载保护，极数2P C63A | 个 | 4 | 41.67 |
| 185 | 3P/32A小型断路器 | 产品尺寸：53.1mm*80mm；额定绝缘电压(UI):400V AC；分断能力：6KA，功能：短路/过载保护，极数3P C32A | 个 | 2 | 38.00 |
| 186 | 3P/63A小型断路器 | 产品尺寸：53.1mm*80mm；额定绝缘电压(UI):400V AC；分断能力：6KA，功能：短路/过载保护，极数3P C63A | 个 | 2 | 65.00 |
| 187 | 125A/3P塑壳断路器 | 产品尺寸：105mm*161mm*86mm；壳架电流160A；额定绝缘电压(UI):800VAC50/60Hz；额定冲击耐受电压(UIMP):8KV；脱扣器额定电流125 Aat40℃；极数3P；脱扣器类型：热磁式 | 个 | 2 | 605.40 |
| 188 | 63A/3P塑壳断路器 | 产品尺寸：105mm*161mm*86mm；壳架电流100A；额定绝缘电压(UI):800VAC50/60Hz；额定冲击耐受电压(UIMP):8KV；脱扣器额定电流63Aat40 C；极数3P；脱扣器类型：热磁式 | 个 | 2 | 656.31 |
| 189 | 100A/3P塑壳断路器 | 产品尺寸：105mm*161mm*86mm；壳架电流100A；额定绝缘电压(UI):800VAC50/60Hz；额定冲击耐受电压(UIMP):8KV；脱扣器额定电流100Aat40 C；极数3P；脱扣器类型：热磁式 | 个 | 2 | 461.37 |
| 190 | 1P16A小型断路器 | 尺寸：17.7mm*73.5mm*94mm；电压Ue=230/400V；电压(Ulmp):6KV；分断能力(Icn):6000A；极数1P C16A | 个 | 7 | 38.00 |
| 191 | 1P25A小型断路器 | 尺寸：17.7mm*73.5m*94mm；电压Ue=230/400V；电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A，极数1P C25A | 个 | 7 | 38.00 |
| 192 | 1P32A小型断路器 | 尺寸：17.7mm*73.5mm*94mm；电压Ue=230/400V；击电压(Ulmp):6KV；分断能力(Icn):6000A；极数1P C32A | 个 | 4 | 38.00 |
| 193 | 1P63A小型断路器 | 产品尺寸：17.7mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=230/400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数1p C63A | 个 | 4 | 55.00 |
| 194 | 2P16A小型断路器 | 产品尺寸：35.4mm*73.5mm*94mm，工作电压Ue=400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数2P C16A | 个 | 7 | 68.67 |
| 195 | 2P25A小型断路器 | 产品尺寸：35.4mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数2P C25A | 个 | 7 | 75.66 |
| 196 | 2P32A小型断路器 | 尺寸：35.4mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=400V；冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数2P；C32A | 个 | 5 | 75.66 |
| 197 | 2P63A小型断路器 | 尺寸：35.4mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn): 6000A；极数2P；C63A | 个 | 5 | 111.96 |
| 198 | 3P25A小型断路器 | 产品尺寸：53.1mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数3P C25A | 个 | 5 | 144.71 |
| 199 | 3P63A小型断路器 | 产品尺寸：53.1mm*73.5mm*94mm；2工作电压Ue=400V；耐冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数3P；C63A | 个 | 5 | 198.31 |
| 200 | 1P/32A漏电保护器 | 产品尺寸：44.5mm*94mm；额定绝缘电压(UI):400VAC；分断能力：6KA；极数1P C32A；额定频率50/60HZ；功能：漏电、短路/过载保护， | 个 | 4 | 192.00 |
| 201 | 2P/32A漏电保护器 | 产品尺寸：62.2mm*71mm*94mm；额定绝缘电压(UI):400VAC；分断能力：6KA；极数2P C32A；额定频率50/60HZ；功能：漏电、短路/过载保护， | 个 | 7 | 264.00 |
| 202 | 2P/63A漏电保护器 | 产品尺寸：62.2mm*71mm*94mm；额定绝缘电压(UI):400VAC；分断能力：6KA；极数2P C63A；额定频率 50/60HZ，功能：漏电、短路/过载保护 | 个 | 5 | 320.00 |
| 203 | 启动按钮 | ≤240V，按钮开关自复/自锁平钮 | 个 | 5 | 8.40 |
| 204 | 停止按钮 | ≤240V，按钮开关自复/自锁平钮 | 个 | 5 | 8.40 |
| 205 | 指示按钮 | Φ22.5/Φ25，颜色：红，黄，绿 | 个 | 5 | 3.60 |
| 注：.本清单为采购人主要使用的商品种类，供应商按采购人实际需求送货。 |  |  |  |  |  |

- 服务要求（实质性要求）

- 1.清单中未列入的事项，以市场单价（首先参照京东，若无则参照天猫，若以上均无则双方议价协商确定价格）进行结算。

- 2.收到采购人计划后10分钟内响应，正常情况下24小时内送到送到泸州市人民医院后勤库房及使用科室，急用物品2小时内送到。

- 3.若经采购人查验供应商提供商品的质量、规格不符合采购人要求或产品标准，供应商于三日内无条件更换符合要求的产品，并在产品规定的保修期内免费维修。

- 4.在质保期内如产品出现质量问题，供应商必须无条件免费更换，否则采购人有权在应付货款中扣除此批次物品成交价2倍的货款。

- 5.供应商负责为本项目工作人员提供安全保障，履约期间供应商工作人员因为本项目提供服务期间（包含货物运送、搬运等）所发生意外伤害均由成交供应商负责。

- 四、样品要求

- 1.样品及样品要求

- 1.1送样时间、地点：送样时间在投标截止时间之前，样品与响应文件一同送至开标地点。

- 1.2样品的生产、运输、保管费等一切费用由各投标人自理。

- 1.3样品必须为盲样，不能有各投标人标识。

- 1.4样品实行盲样编号打分，样品盲样编号由采购人现场监督人员编写并签字确认后保管(评审结束交项目负责人)；评审专家对样品实行现场打分，打分完毕后交现场监督人员保管；评分汇总时，由现场监督人员宣布样品编号对应的投标人及样品得分，由评审专家填写样品打分。评审完毕后样品由采购人封存至结果公告。成交人的样品由采购人保存，其他投标人样品在中标结果公布后由供应商自行取回。

- 2.样品清单

| 清单 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | LED标准型灯盘专用 | 产品尺寸：124mm*24mm*17mm；功率30W，输入电压AC220V 50HZ、输出压电DC155V(max)，输出电流：180mA | 个 | 1 |
| 21 | LED驱动电源 | 产品尺寸：86mm*37mm*22mm，功率36W，输入AC220V-50HZ，输出DC80-90Vmax:110v390mA | 个 | 1 |
| 24 | LED面包吸顶灯(带应急灯) | 主电功耗：5W，材质：防火塑料罩+钢板喷塑，应急转换时间：1S，应急输出光通量：50LM；应急工作时间：90min；防护等级：IP30；执行标准：GB17945-2024，感应方式：人体感应，红外感应控制 | 套 | 1 |
| 188 | 125A/3P塑壳断路器 | 产品尺寸：105mm*161mm*86mm；壳架电流160A；额定绝缘电压(UI):800VAC50/60Hz；额定冲击耐受电压(UIMP):8KV；脱扣器额定电流125 Aat40℃；极数3P；脱扣器类型：热磁式 | 个 | 1 |
| 197 | 2P32A小型断路器 | 尺寸：35.4mm*73.5mm*94mm；工作电压Ue=400V；冲击电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A；极数2P；C32A | 个 | 1 |
| 192 | 1P25A小型断路器 | 尺寸：17.7mm*73.5m*94mm；电压Ue=230/400V；电压(Ulmp):6KV；单极分断能力(Icn):6000A，极数1P C25A | 个 | 1 |

- 说明：（1）一旦提供样品，则视为原厂生产和封装、原厂款式、原厂品质，以贴牌、打码或该品牌其它旗下品牌供货则视为违约，一经查实，采购方有权立即中止协议及追究相关责任。

- （2）样品规格与清单有出入，以样品参数为准。

- 五、其他要求

- 1.供应商针对本项目采购需求制定详细的实施方案和售后服务方案。

- 2.供应商应配备运输车辆、库房和专职配送人员。

- 3.供应商提供类似业绩。

- 4.供应商在紧急情况下供应商能对急需常用物品进行紧急配送。

六、采购项目商务条款：（实质性要求）

1.服务时间：合同签订后一年。

2.支付方式：经采购人验收合格后每3月按实付款一次，付款金额为实际提供商品数量×对应商品成交单价。商品成交单价=采购清单限价*（1-成交下浮百分比）。

3.服务地点：在泸州市人民医院指定地点。

七、验收方式：

1.验收时间：供应商完成3个月服务后10个工作日内由采购人管理科室负责验收。

2.验收方式：供应商按要求完成服务，将服务单交采购人管理科室签字确认。

3.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.验收程序：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

5.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。