附件2：

- 原招标文件：一、货物（二）货物技术参数要求：

1.4-02沙门氏菌属诊断血清（A-F多价 ）的参数：2.性能指标：▲2.1.玻片凝集实验：与免疫菌种及含有相应抗原的菌种在1分钟内出现明显凝集（强度达＋＋以上），与不含有相应抗原的菌种（H血清并应与本菌100℃加热30分钟的浓稠菌液）及含有α抗原的菌种至少在3分钟内不出现凝集。O多价血清和01、O14因子血清需用全套O抗原代表菌株检定，其他O因子及O复合因子血清必须用其所属的O多价血清包括的免疫菌种检定。H多价血清须用全套H抗原代表菌株检定，H因子及H复合因子血清必须用以下菌株进行检定：（1）该因子血清所属的H多价所包含的免疫菌种，（2）免疫菌种的另一相抗原的代表菌株，（3）已知具有相关抗原的代表菌株；▲2.2.定量凝集试验：将血清作2倍系列稀释后与每1mL内约含菌8.0×108的免疫菌液（O血清可用100℃加热30分钟的菌液，O2、05、Vi及H血清必须用甲醛溶液灭活的菌液）．等量混合，置35-37℃16-20小时，观察结果，O及Vi血清特异性凝集素效价不低于1：160倍稀释，H血清不低于1：400倍稀释。更正为：2.性能指标：▲2.1.玻片凝集实验：与免疫菌种及含有相应抗原的菌种在1分钟内出现明显凝集（强度达＋＋以上），与不含有相应抗原的菌种（H血清并应与本菌100℃加热30分钟的浓稠菌液）及含有α抗原的菌种至少在3分钟内不出现凝集。

2.4-03真空采血管的参数：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、分离胶组成；4.材质要求：塑料材质；更正为：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、肝素锂组成；▲4.材质要求：管壁采用 PET材质:要求使用的原材料符合 GB/T 16886.4-2022标准中的对血液相容性的要求，即对溶血性能无影响的高分子材料（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。

3.4-04真空采血管的参数：1.包装要求：灭菌包装，100支/包；4.材质要求：塑料材质；更正为：1.包装要求：非灭菌包装，100支/包；▲4.材质要求：管壁采用 PET材质:要求使用的原材料符合 GB/T 16886.4-2022标准中的对血液相容性的要求，即对溶血性能无影响的高分子材料（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。

4.4-05真空采血管的参数：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、分离胶组成；4.材质要求：塑料材质；更正为：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、无添加剂组成；▲4.材质要求：管壁采用 PET材质:要求使用的原材料符合 GB/T 16886.4-2022标准中的对血液相容性的要求，即对溶血性能无影响的高分子材料（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。

5.4-06真空采血管的参数：1.包装要求：灭菌包装，100支/包；▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、分离胶组成；4.材质要求：塑料材质；更正为：1.包装要求：非灭菌包装，100支/包；▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、EDTA-K2组成；▲4.材质要求：管壁采用 PET材质:要求使用的原材料符合 GB/T 16886.4-2022标准中的对血液相容性的要求，即对溶血性能无影响的高分子材料（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。

6.4-07真空采血管的参数：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、分离胶组成；4.材质要求：塑料材质；更正为：▲2.结构及组成要求：由试管、胶塞（胶塞外有塑料防溅帽）、EDTA-K2组成；▲4.材质要求：管壁采用 PET材质:要求使用的原材料符合 GB/T 16886.4-2022标准中的对血液相容性的要求，即对溶血性能无影响的高分子材料（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。

二、原招标文件：评审细则中第四包评分标准2.技术指标56%：投标产品完全符合比选文件要求没有负偏离得56分；“▲”项参数每有一项负偏离扣4.5分，非“▲”项参数每有一项负偏离扣1分，直至该项分值扣完为止。更正为：投标产品完全符合比选文件要求没有负偏离得56分；“▲”项参数每有一项负偏离扣3.47分，非“▲”项参数每有一项负偏离扣1分，直至该项分值扣完为止。